ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АППАРАТА NEMIO MX,

ОТРАЖАЮЩИЕ ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

| № п/п | Наименование параметра | Технические параметры согласно комплектации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвуковая система, соответствующая настоящим техническим требованиям, зарегистрированная и имеющая разрешение Министерства здравсоцразвития РФ к применению на территории РФ | Наличие |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 1.3 | Ультразвуковая система, должна соответствовать Международному стандарту IEC 601-1 и/или Российским стандартам ГОСТ Р 50444 (1992), ГОСТ R 50267.01 | Наличие |
| 2. | Основные области клинического использования |  |
|  | Кардиология | Наличие |
|  | Ангиология | Наличие |
|  | Транскраниальные исследования | Наличие |
|  | Гастроэнтерология | Наличие |
|  | Урология | Наличие |
|  | Поверхностные органы | Наличие |
|  | Скелетно-мышечная система | Наличие |
|  | Эндокринология | Наличие |
|  | Акушерство и гинекология | Наличие |
|  | Ортопедия и травматология | Наличие |
|  | Онкология | Наличие |
|  | Абдоминальные исследования | Наличие |
|  | Неврология | Наличие |
|  | Педиатрия и неонаталогия | Наличие |
|  | Интраоперационные исследования | Наличие |
|  | Лапараскопические исследования | Наличие |
| 3. | Основные характеристики ультразвуковой системы |  |
| 3.1 | Цифровой формирователь луча, не менее | 12 бит |
| 3.2 | Фокусных зон при передаче, не менее | 8 |
| 3.3 | Цифровых каналов передачи, не менее | 65 |
| 3.4 | Динамический диапазон, не менее | 186 Дб |
| 3.5 | Широкополосное и мультичастотное сканирование | наличие |
| 3.6 | Параллельная обработка эхо-сигналов | Наличие |
| 3.7 | Четырехканальная обработка эхо-сигналов | Наличие |
| 3.8 | Предустановочных программ для различных видов и областей исследования, не менее | 16 |
| 3.9 | Встроенное в аппарат руководство пользователя в электронной форме | включено |
| 3.10 | Увеличение изображения в реальном масштабе времени, не менее , раз | 12 |
| 3.11 | Увеличение "замороженного" изображения, не менее, раз | 12 |
| 3.12 | Максимальная глубина сканирования, не менее | 24 см |
| 3.13 | Минимальная глубина сканирования, не более | 2 см |
| 4. | Монитор LCD высокого разрешения с диагональю, не менее | 15 дюймов |
| 4.1 | Регулировка монитора по высоте, не менее | 30 см |
| 4.2 | Регулировка угла наклона монитора вперед, не менее | 10 град. |
| 4.3 | Регулировка угла наклона монитора назад, не менее | 40 град |
| 4.4 | Регулировка поворота монитора, не менее | 300 град. |
| 4.5 | Программирование клавиш панели управления | включено |
| 4.6 | Программирование протокола обследования | включено |
| 5. | Габариты прибора: |  |
| 5.1 | Высота, максимальная не менее | 1275 мм |
| 5.2 | Ширина, не более | 453 мм |
| 5.3 | Глубина, не более | 785 мм |
| 5.4 | Вес, не более | 85 кг |
| 6. | РЕЖИМЫ СКАНИРОВАНИЯ |  |
| 6.1 | B-режим | наличие |
|  | Карт псевдоокрашивания, не менее | 7 |
|  | Частота кадров/сек. , не менее | 390 |
|  | Независимое изменение угла сканирования, не менее | + 10град |
|  | Диапазон усиления, не уже | 62-100дБ |
|  | Динамический диапазон, отне более, до не менее | 30 – 100 дБ |
|  | Независимое изменение угла сканирования линейными датчиками, не менее | + 10град |
| 6.2 | М-режим | наличие |
|  | Карт псевдоокрашивания, не менее | 7 |
|  | Скорость развертки , диапазон не уже | 1-8 сек |
|  | Диапазон усиления в M-режиме, не уже | 52-110 дБ |
|  | Сочетание В- и М-режимов | включено |
| 6.3 | Импульсно-волновой допплер | наличие |
|  | PRF для импульсно-волнового допплера |  |
|  | Нижнее значение, не более | 1,3 КГц |
|  | Максимальное значение, не менее | 12,5КГц |
|  | Режим высой частоты повторения импульсов (HPRF) , диапазон не уже | 5,8 – 15,8 КГц |
|  | Максимальная скорость, не менее | 6,70 м/сек |
|  | Коррекция угла, диапазон | +/-79град |
|  | Шаг коррекции угла, не более | 1 град |
|  | Диапазон изменения контрольного объема, не уже | 1-15мм |
|  | Карт псевдоокрашивания, не менее | 7 |
|  | Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра | включено |
|  | Независимое изменение угла сканирования линейными датчиками, не менее | + 20град |
|  | Сочетание В- и PW- режимов в реальном времени | включено |
| 6.3 | Постоянно-волновой допплер | наличие |
|  | PRF для постоянно-волнового допплера | КГц |
|  | Минимальное значение, не более | 4,0 КГц |
|  | Максимальное значение, не менее | 47,6 КГц |
|  | Максимальная скорость, не менее | 19,2 м/сек |
|  | Карт псевдоокрашивания, не менее | 7 |
|  | Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра | наличие |
| 6.4 | Цветовой допплер | наличие |
|  | Цветовых карт, не менее | 12 |
|  | Частота кадров/сек. , не менее | 370 |
|  | PRF для цветового допплера |  |
|  | Минимальное значение, не более | 1,3 КГц |
|  | Максимальное значение, не менее | 12,5 КГц |
|  | Независимое изменение угла сканирования линейными датчиками, не менее | + 20град |
|  | Сочетание режимов В- и цветового картирования в реальном времени | включено |
|  | Сочетание режимов В-, М- и цветового картирования в реальном времени | включено |
|  | Сочетание режимов В-, PW- и цветового картирования в реальном времени | включено |
|  | Сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования | включено |
| 6.5 | Энергетический допплер | наличие |
|  | Частота кадров/сек., не менее | 370 |
|  | Карт окрашивания, не менее | 4 |
|  | PRF для энергетического допплера, диапазон не уже | 1,3 – 12,5 КГц |
|  | Независимое изменение угла сканирования, не менее | + 20град |
|  | Сочетание режимов В- и энергетического допплера в реальном времени | включено |
|  | Сочетание режимов В-, PW- и энергетического допплера в реальном времени | включено |
| 6.6 | Направленный энергетический допплер | опционально |
|  | Частота кадров/сек. , не менее | 370 |
|  | Карт окрашивания, не менее | 4 |
|  | PRF для направленного энергетического допплера, диапазон не уже | 1,3 – 12,5 КГц |
|  | Независимое изменение угла сканирования, не менее | + 20град |
| 6.7 | Тканевой допплер | наличие |
|  | Частота кадров/сек в режиме тканевого допплера, не менее | 370 |
|  | Цветовых карт, не менее | 3 |
|  | Сочетание режимов В-, PW- и тканевого допплера в реальном времени |  |
| 6.8 | Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением | наличие |
|  | Число цветовых карт, не менее | 7 |
| 6.8 | Режим тканевого гармонического изображения | включено |
| 6.9 | Автооптимизация изображения в B-режиме по акустическим свойствам тканей | включено |
| 6.10 | Автооптимизация допплеровского спектра | включено |
| 6.11 | Трапециевидное сканирование | опционально |
| 6.12 | Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени | наличие |
| 6.13 | Контрастная эхография | опционально |
| 6.14 | Измерения, расчеты и программное обеспечение для исследований: |  |
|  | абдоминальных | включено |
|  | кардиологических | включено |
|  | сосудистых | включено |
|  | акушерских | включено |
|  | урологических | включено |
|  | новорожденных на предмет врожденного вывиха бедра | включено |
| 6.15 | Отображение физиологической информации - ЭКГ | опционально |
| 6.16 | Отображение физиологической информации - ФКГ | опционально |
| 6.17 | Автоматическое измерение сердечного выброса | наличие |
|  | Панорамное сканирование | опционально |
|  | Протяженность реконструируемого участка, не менее | 70 см |
|  | Стресс-эхо исследования с фармакологической и физической нагрузкой | опционально |
| 7. | ДАТЧИКИ: |  |
| 7.1 | Конвексный датчик | наличие |
|  | количество элементов, не менее | 128 |
|  | диапазон частот: |  |
|  | Нижнее значение, не более | 2,0 МГц |
|  | Верхнее значение, не менее | 7,0МГц |
|  | угол обзора, не менее | 70град |
|  | Радиус, не более | 50мм |
|  | биопсийная насадка | опционально |
| 7.2 | Линейный датчик | наличие |
|  | количество элементов, не менее | 128 |
|  | диапазон частот: |  |
|  | Нижнее значение, не более | 3,0МГц |
|  | Верхнее значение, не менее | 13,0МГц |
|  | Апертура, не более | 56 мм |
|  | биопсийная насадка | опционально |
| 7.3 | Секторный фазированный датчик | наличие |
|  | количество элементов, не менее | 64 |
|  | диапазон частот, |  |
|  | Нижнее значение, не более | 1,4 МГц |
|  | Верхнее значение, не менее | 4,7МГц |
|  | угол обзора, не менее | 90град |
| 7.4 | Конвексный лапароскопический датчик | опционально |
|  | Число элементов, не менее | 96 |
|  | диапазон частот: |  |
|  | Нижнее значение, не более | 5 МГц |
|  | Верхнее значение, не менее | 10 МГц |
|  | угол обзора, не менее | 85 град. |
|  | длина вводимой части датчика, не менее | 35 см |
|  | диаметр вводимой части датчика, не более | 14,8 мм |
|  | поддержка режима энергетического допплера |  |
|  | поддержка режима импульсно-волнового допплера |  |
|  | поддержка режима цветного допплера |  |
| 8. | Активных портов для подключения датчиков (без учета карандашных), не менее | 3 |
| 9. | Интегрированная рабочая станция | наличие |
|  | Жесткий диск объемом, не менее | 160Гб |
|  | Кинопетля, не менее | 510 кадров |
|  | Архивация статичных изображений | включено |
|  | Архивация статичных изображений на жесткий диск | включено |
|  | Архивация статичных изображений на DVD/СD-RW | включено |
|  | Архивация статичных изображений в формате: tiff, jpeg, bmp, DICOM | включено |
|  | Архивация динамических изображений | включено |
|  | Архивация динамических изображений на жесткий диск | включено |
|  | Архивация динамических изображений на DVD/СD-RW | включено |
|  | Архивация динамических изображений в формате: AVI, MPEG, DICOM | включено |
|  | Прямое сохранение данных на Flash-карту через USB-port в форматах tiff, jpeg, bmp, AVI, MPEG, DICOM | включено |
| 10. | Совместимость со стандартом DICOM 3.0 | возможность |
| 11. | Черно-белый видеопринтер | возможность |
|  | Бумага для черно-белого термопринтера | возможность |
| 12. | Цветной видеопринтер | возможность |
|  | Бумага для цветного термопринтера | возможность |
| 13. | Видеомагнитофон | возможность |
| 14. | Двухпедальный ножной переключатель | возможность |
| 15. | Дополнительный внешний монитор | возможность |
| 16. | Источник бесперебойного питания | наличие |
| 17. | Инструкции пользователя на русском языке | наличие |
| 18. | Инструктаж персонала | наличие |